# Моторы

JGB37-3650

4 разъема xh2.54 - 3pin на управляющей плате и 2pin на силовой

|  | Motor1 | Motor2 | Motor3 | Motor4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWM | PB14 | PB15 | PA8 | PA9 |
| CW/CCW | PD11 | PD14 | PD15 | PA10 |
| FG | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 |
|  | PA15 | PD2 | PE0 | PB2 |
| VCC | 24V с платы питания |  |  |  |
| GND | GND с платы питания |  |  |  |

# Счетчик импульсов

4 разъема xh2.54 3pin на управляющей плате (FG лучше по центру, чтобы вдруг не коротнуть vcc и gnd). Нюансы подключения моторов и счетчика импульсов отображены ниже

|  | Счетчик импульсов 1 | Счетчик импульсов 2 | Счетчик импульсов 3 | Счетчик импульсов 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FG | PA15 | PD2 | PE0 | PB2 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

# USB OTG HS ULPHI interface

USB3300 USB HS Board

Если на плате будет место для крепления модуля, то лучше закрепить

|  | USB OTG HS |
| --- | --- |
| STP | PC0 |
| NXT | PC3_C |
| DIR | PC2_C |
| CLKOUT | PA5 |
| RESET | Надо соединить с NR, но как-то сделать ресет по вочдогу мк, и еще убедиться, что usb3300 ресетается при подтягивании пина к земле |
| D0 | PA3 |
| D1 | PB0 |
| D2 | PB1 |
| D3 | PB10 |
| D4 | PB11 |
| D5 | PB12 |
| D6 | PB13 |
| D7 | PB5 |
| VCC | 3.3V с платы управления |
| GND | GND с платы управления |

# Внешний сброс

Для внешнего сброса МК необходимо подтянуть пин NR к земле, при этом на плате уже установлен токоограничивающий резистор и даже схема формирователя импульса сброса max809teur

# UART, USART

На плате выделены 2 UART и 1 USART. У UART4 дополнительно выделен не связанный с интерфейсом пин, который может быть использован для управления подключенной по uart периферии. Для удобства подключения различной периферии на каждый из каналов UART и USART должно быть выделено 3-4 разъема

USART3 (5-pin xh2.54 X 4)

|  | USART3 1 | USART3 2 | USART3 3 | USART3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USART3_RX | PD9 | PD9 | PD9 | PD9 |
| USART3_TX | PD8 | PD8 | PD8 | PD8 |
| USART3_CLK | PD10 | PD10 | PD10 | PD10 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

UART4(5-pin xh2.54 X 4) – будет использоваться для управления сервами

|  | UART4 1 | UART4 2 | UART4 3 | UART4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART4_RX | PA1 | PA1 | PA1 | PA1 |
| UART4_TX | PA0 | PA0 | PA0 | PA0 |
| UART4_OPTIONAL | PD2 | PD2 | PD2 | PD2 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

UART7(4-pin xh2.54 X 4)

|  | UART7 1 | UART7 2 | UART7 3 | UART7 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART7_RX | PE7 | PE7 | PE7 | PE7 |
| UART7_TX | PE8 | PE8 | PE8 | PE8 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

# SPI

На плате зарезервировано 2 SPI, один из них зарезервирован под ethernet- преобразователь WizNet W5500 , при помощи второго можно управлять расположенным на плате экранчиком. Для удобство можно разместить один из разъемов spi прямо под w5500, тем самым исключив одновременное использования зарезервированного spi под w5500 и управление внешней периферией

SPI4(6-pin xh2.54 X 4) – может быть использован для управления дисплеем

|  | SPI4 1 | SPI4 2 | SPI4 3 | SPI4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI4_MOSI | PE14 | PE14 | PE14 | PE14 |
| SPI4_MISO | PE13 | PE13 | PE13 | PE13 |
| SPI4_SCK | PE12 | PE12 | PE12 | PE12 |
| SPI4_SS1 | PE9 | - | - | - |
| SPI4_SS2 | - | PE10 | - | - |
| SPI4_SS3 | - | - | PE11 | - |
| SPI4_SS4 | - | - | - | PE15 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

SPI3(6-pin xh2.54 X 3 + 12-pin dupont для w5500 ) – зарезервирован под w5500, но может быть использован для подключения периферии

|  | SPI3 для w5500 | SPI3 1 | SPI3 2 | SPI3 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI3_W5500_MOSI | PD6 | PD6 | PD6 | PD6 |
| SPI3_W5500_MISO | PB4 | PB4 | PB4 | PB4 |
| SPI4_W5500_SCK | PB3 | PB3 | PB3 | PB3 |
| SPI4_W5500_SS | PD7 | PD7 | - | - |
| SPI4_W5500_RST | PD5 | - | PD5 | - |
| SPI4_W5500_INT | PD4 | - |  | PD4 |
| VCC | 3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

# I2C

На плате выделены 2 независимых i2c (которые расположены не очень удачно), один из которых может быть сконфигурирован как i2c smba (в общем случае он просто имеет дополнительный пин для управления периферией),  а также один i2c, расположенный на тех же пинах, что и дополнительный TIM4

I2C4 (4-pin xh2.54 X 4)

|  | I2C4 1 | I2C4 2 | I2C4 3 | I2C4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C4_SCL | PD12 | PD12 | PD12 | PD12 |
| I2C4_SDA | PD13 | PD13 | PD13 | PD13 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

I2C5(5-pin xh2.54 X 4) – сюда будут подключаться датчики цвета

|  | I2C5 1 | I2C5 2 | I2C5 3 | I2C5 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C5_SCL | PC11 | PC11 | PC11 | PC11 |
| I2C5_SDA | PC10 | PC10 | PC10 | PC10 |
| I2C5_SMBA | PC12 | PC12 | PC12 | PC12 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

I2C1 (4-pin xh2.54 X 4) – скорее всего будет использован для подключения датчика мыши (как самый помехозащищенный в теории)

|  | I2C1 1 | I2C1 2 | I2C1 3 | I2C1 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C1_SCL | PB8 | PB8 | PB8 | PB8 |
| I2C1_SDA | PB9 | PB9 | PB9 | PB9 |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |  |  |  |
| GND | GND с платы управления |  |  |  |

# FDCAN

На плате также выделен разъем для CAN. Обычно подключаемая по CAN периферия имеет промышленное исполнение и полностью гальванически развязана от источника, поэтому используется 2-пин разъем без земли и питания

FDCAN1 (2-pin xh2.54 X 4)

|  | FDCAN1 1 | FDCAN1 2 | FDCAN1 3 | FDCAN1 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDCAN1_RX | PD0 | PD0 | PD0 | PD0 |
| FDCAN1 _TX | PD1 | PD1 | PD1 | PD1 |

# Аналоговые входы-выходы

На плате предусмотрено наличие 1  выхода ЦАП, 3 конфигурируемых входов АЦП1 и 1 фиксированного входа АЦП2 для измерения напряжения аккумулятора.

DAC1 (2-pin xh2.54)

|  | DAC1_OUT1 |
| --- | --- |
| DAC1_OUT | PA4 |
| GND | GND с платы управления |

ADC1 (2-pin xh2.54 X 3)

|  | ADC1_IN1 | ADC1_IN2 | ADC1_IN3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC1_IN | PA6 | PA7 | PC5 |
| GND | GND с платы управления | GND с платы управления | GND с платы управления |

VOLTAGE (ADC2) (2-pin xh2.54 )

|  | VOLTAGE |
| --- | --- |
| VOLTAGE | PC4 |
| GND | GND с платы управления |

# Дополнительные IO

На плате предусмотрены 6 дополнительных IO, а также 4 конфигурируемых (если не используется i2c1 и не используется ETR пин для 3 мотора)  пина TIM4, к которым можно подключать энкодер,  датчики холла и т.п.

TIM4 configurable (6-pin xh2.54) – только если источник тактирования не ETR и не используется  i2c1

|  | TIM4 configurable |
| --- | --- |
| TIM4_CONFIGURABLE1 | PB9 |
| TIM4_CONFIGURABLE2 | PB8 |
| TIM4_CONFIGURABLE3 | PB7 |
| TIM4_CONFIGURABLE4 | PB6 |
| GND | GND с платы управления |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |

Резервные пины (4X2-pin dupont или можно больше земли )

|  | TIM4 configurable |
| --- | --- |
| GPIO_RES1 | PC1 |
| GPIO_RES2 | PC13 |
| GPIO_RES3 | PE6 |
| GPIO_RES4 | PE5 |
| GPIO_RES5 | PE4 |
| GPIO_RES6 | PE2 |
| GND | GND с платы управления |
| VCC | 5V/3.3V с платы управления |

Пины FG могут быть подключены к разной периферии STM32, от этого зависит быстродействие и качество одометрии. Входной разъем каждого мотора на управляющей плате должен содержать 3 пина, а далее линия должна разбиваться на 2. Пины PC6- PC9 используются только моторами, пины

PA15,  PD2, PE0, PB2 используются или моторами, или счетчиком импульсов, или висят в воздухе – поэтому необходима перемычка на 3 пина для выбора подключения к моторам или к счетчику

Пины PA15,  PD2, PE0, PB2 используются или моторами, или счетчиком импульсов, или висят в воздухе – поэтому необходима перемычка на 3 пина для выбора подключения к моторам или к счетчику